压缩空气 第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法(征求意见稿)

编   制   说   明

- 工作简况

1 任务来源

根据压缩空气净化设备行业对压缩空气质量的检测之需求，全国压缩机标准化技术委员会压缩气体净化设备分技术委员会提出制定压缩空气质量检测方法系列标准。2017年国家标准委正式批准立项制定国家标准《压缩空气 第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法》，计划编号为20170377-T-604。标准由合肥通用机械研究院和行业相关净化设备企业单位参加起草。计划要求2018年底完成标准的报批。

2 主要工作过程

计划下达后，即成立了由合肥通用机械研究院等单位组成的标准起草工作组，标准起草工作组首先重新校对了拟采用的国际标准ISO8573-5:2001翻译稿，并确定了标准的起草原则和标准的基本内容，随后起草小组对标准草案进行了进一步的细化，对比了草案和采用的国际标准的一致性后，确定了采标过程中取舍之处和增补内容，并按我国标准编写格式和要求编写了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准的编制原则

本标准采用国际标准ISO8573-5:2001《压缩空气 第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法》，采用方式上为修改采用，技术内容上保持与国际标准相一致。

标准的具体编写格式上按照我国GB/T1.1的规定，条文叙述方式和语句符合我国标准编写的习惯。

2 标准的主要内容

本部分规定了检测压缩空气中油蒸气含量的气相色谱试验方法和化学指示管（用于初步检测是否存在油蒸气）的使用方法，同时规定了油蒸气的取样、测量、评定、不确定性因素和试验报告。气相色谱试验方法不考虑压缩空气的来源，也不考虑油蒸气中各种难以与其它碳氢化合物分离的有机溶剂。

本部分适用于压缩空气中油蒸气（6个或更多碳原子的碳氢化合物）含量的测量。

三、压缩空气标准构成说明

GB/T 13277《压缩空气》分为如下九部分：

——第1部分：污染物净化等级；

——第2部分：悬浮油含量测量方法；

——第3部分：湿度测量方法；

——第4部分：固体颗粒测量方法；

——第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法；

——第6部分：气态污染物含量测量方法；

——第7部分：活性微生物含量测量方法；

——第8部分：固体颗粒质量浓度测量方法；

——第9部分：液态水含量测量方法。

第1部分为压缩空气污染物净化等级（已于2008年发布实施），具体规定了悬浮油、湿度（露点）和固体颗粒的含量限定等级，第2至第4部分（已于2015年发布实施）是对第1部分规定的三项等级指标的具体测量方法，第5至第9部分是对压缩空气中其他污染物的检测方法。目前国内一般用（动力用）压缩空气系统质量评定通常为GB/T 13277.1-2008规定的三个项目。

本标准则是“压缩空气”标准的第5部分。

四、采用国际标准的说明

（一）基本说明

本部分采用国际标准ISO8573-5:2001《压缩空气 第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法》（英文版）。

考虑到采用过程中引用国际标准的转化、一些单位制的应用、个别仪表精度的表述方法、以及标准编写格式无法完全一字不改地等同于所采用的国际标准，所以本部分以修改采用（MOD）方式采用ISO8573-5:2001。

标准具体编写按我国GB/T1.1规定重新起草。但标准的整体框架（章、条的设置）、条文内容、技术要求与采用的国际标准保持一致。

（二）修改采用国际标准的差异及说明

1 范围

原国际标准以两段式语句描述了标准的相关内容：

“本部分详细说明了检测压缩空气中油蒸气（6个或更多碳原子的碳氢化合物）含量的气相色谱试验方法，该方法不考虑压缩空气的来源，也不考虑油蒸气中各种难以与其它碳氢化合物分离的有机溶剂。本部分也提供了用于油蒸气存在时初始指示的化学指示管的使用指南。

本部分详细介绍了在ISO 8573-1中提到的压缩空气净化等级参数——油蒸气的取样、测量、评定、不确定性因素和试验报告。

注：不大于5个碳原子的轻烃参照ISO 8573-6按气态污染物测量。”

考虑到我国GB/T1.1要求“范围”章应以规范的语句规定标准的的主要内容和适用范围，故根据上述条文含义及标准正文中给出的测量范围，重新编写了范围章的条文如下：

“GB/T 13277的本部分规定了检测压缩空气中油蒸气含量的气相色谱试验方法和化学指示管（用于初步检测是否存在油蒸气）的使用方法，同时规定了油蒸气的取样、测量、评定、不确定性因素和试验报告。气相色谱试验方法不考虑压缩空气的来源，也不考虑油蒸气中各种难以与其它碳氢化合物分离的有机溶剂。

本部分适用于压缩空气中油蒸气（6个或更多碳原子的碳氢化合物）含量的测量。

注：不大于5个碳原子的轻烃参照ISO 8573-6按气态污染物测量。”

2 规范性引用文件

ISO8573-5:2001在规范性引用文件章中共列出了8个引用的国际标准

- ISO 2591-1筛分试验——第1部分:用编织金属丝网及穿孔金属板的筛分试验方法

- ISO 3857-1 压缩机、气动工具及机械——术语——第1部分：通用

- ISO 5598流体传动系统及元件 词汇

- ISO 8573-1:2001  压缩空气——污染物净化等级

- ISO 8573-2:1996 压缩空气——第2部分：悬浮油含量测量方法

- ISO 8573-3  压缩空气——第3部分：湿度测量方法

- ISO 9486 工作场所空气——氯化烃蒸气的测试——碳管/溶剂解吸/气相色谱法

- ISO 9487 工作场所空气——芳香烃蒸气的测试——碳管/溶剂解吸/气相色谱法

转化过程中，我们将ISO 3857-1、ISO 5598、ISO 8573-1:2001、ISO 8573-2:1996、ISO 8573-3等5项标准转化为采用相应国际标准的我国国家标准。ISO 2591-1、ISO 9486、ISO 9487等3项标准尚未转化为我国标准，但又必须使用，故直接保留了原国际标准。

3 术语和定义

ISO8573-5:2001在术语章中给出了3个术语，核对了定义内容，与相关标准并无冲突，全部予以保留。

4 油蒸气等级

该章指出“在GB/T 13277.1—2008表4中分级所用的总含油量数值包含油蒸气”，明确了油蒸气是总含油量的一部分，该章内容与采用的国际标准完全一致，并将引用的ISO8573-1转化了国标。

5 试验方法

该章根据油蒸气的含量范围列出了两种可选择的试验方法，即气相色谱法和化学指示管法。标准的技术内容完全与采用的国际标准保持一致。

6 取样

该章对取样的过程及注意事项进行了详细说明，内容与采用的国际标准完全一致。

7 测量

该章对测量过程进行了说明，该章内容与采用的国际标准完全一致。

8试验结果评定

原文给出的译为“参考条件”，本文改为了“标准状态”，是为了和压缩机标准及GB/T 13277前面的标准一致，但仍维持原标准数据，只是进行了单位换算。

9不确定性

该章内容与采用的国际标准完全一致。

10试验报告

该章内容与采用的国际标准完全一致。

11附录A

该内容给出了气相色谱法的取样程序及测定、计算过程，并对化学指示管法给出了使用说明。该章内容与采用的国际标准完全一致。

12附录B

原国际标准附录B中直接列出道尔顿分压定律的公式，不符合我国标准的编制原则。故本标准在条文设置和编排上重新做了处理，使之符合GB/T1.1的规定。具体处理上，增加了引导语“道尔顿分压定律见下式：”用以引出道尔顿分压定律的公式。

13其他修改之处

原国际标准除采用SI制国际单位，还保留了“巴（bar）”这样的非SI制单位。考虑我国法定计量单位已取消“巴（bar）”这个压力单位，所以本部分也不再保留，所有压力单位均采用兆帕（MPa）或帕（Pa）。

另外，考虑我国对压力表述的习惯，凡压力单位后不加说明的均指表压，而绝对压力则后缀（a）。