## ICS 23.140

## J 72

GB/T 30475.4—

压缩空气过滤器  试验方法

第4部分：水

Filters for compressed air—Test methods—

Part 4：Water

(ISO 12500-4:2009,MOD)

（征求意见稿）

20  -  -   发布

20  -  -   实施

目    次

前言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 范围……………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件………………………………………………………………………………………1

3  术语和定义……………………………………………………………………………………………1

4  单位……………………………………………………………………………………………………1

5  标准状态………………………………………………………………………………………………1

6  规定工况………………………………………………………………………………………………1

7  试验设备布置…………………………………………………………………………………………3

8  试验方法………………………………………………………………………………………………3

9  结果……………………………………………………………………………………………………4

10  试验报告……………………………………………………………………………………………4

附录A(资料性附录) 喷水装置设计指南……………………………………………………………5

附录B(资料性附录) 试验报告样表……………………………………………………………………6

附录C(资料性附录) 本部分与ISO 12500-4：2009的技术性差异及其原因………………………7

前    言

GB/T 30475《压缩空气过滤器  试验方法》分为四部分：

——第1部分：悬浮油；

——第2部分：油蒸气；

——第3部分：颗粒；

——第4部分：水。

本部分为GB/T 30475的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 12500-4:2009《压缩空气过滤器  试验方法  第4部分：水》（英文版）。

考虑到我国国情，本部分在采用ISO 12500-4:2009时，做了一些修改。有关技术性差异已编入正文中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录C中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为了便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

a) “本国际标准”一词改为“本部分”；

b)  用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

c)  压力单位用“MPa”代替“bar”；

d)  删除ISO 12500-4:2009前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本部分起草单位：         。

本部分主要起草人：       。

压缩空气过滤器  试验方法

第4部分：水

1  范围

GB/T 30475的本部分规定了除水装置除水效率和工作压降的试验方法。

本部分适用于去除压缩空气中呈管壁流的液态水的气/水分离器。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 786.1   流体传动系统及元件图形符号和回路图  第1部分：用于常规用途和数据处理的图形符号（GB/T 786.1-2009，ISO 1219-1：2006，IDT）

GB/T 13277.1-2008  压缩空气  第1部分：污染物净化等级（ISO 8537-1：2001，MOD）

GB/T 13277.2  压缩气体  第2部分：悬浮油含量测量方法（GB/T 13277.2-2016，ISO 8573-2：2007，MOD）

GB/T 17446  流体传动系统及元件  词汇（GB/T 17446-2012，ISO 5598：2008，IDT）

3  术语和定义

GB/T 13277.1-2008、GB/T 13277.2和GB/T 17446界定的术语和定义适用于本文件。

4  单位和符号

本部分采用的单位为国际单位制（SI）常用的单位。

图表中的图形符号应参照GB/T 786.1。

5  标准状态

气体的标准状态如下：

a）    空气温度：20 ℃；

b）    绝对空气压力（绝压）：0.1 MPa；

c）    相对水蒸气压力：0。

6  规定工况

6.1 规定工况见表1。

- 表1  规定工况

| 试验报告参数 | 单位 | 规定工况 | 实际仪表读数波动范围 | 试验条件下仪表精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进气口温度 | ℃ | 20 | ±5 | ±2 |
| 进气口压力 | MPa | 0.7 | ±0.01 | ±0.01 |
| 进气口喷水量 | kg/h每m3/min | 2 | ±0.2 | - |
| 环境温度 | ℃ | 20 | ±5 | ±2 |
| 试验空气流量 | m3/min | 25%，50%，75%，100%，125%额定流量 | ±2% | ±4% |
| 压降 | Pa | — | — | 表压的±10% |
| 最低空气洁净度 | GB/T 13277.1-2008 3 6 3 |  |  |  |
| 注：标准状态见本部分第5章。 |  |  |  |  |

6.2  优选的试验压力为0.7 MPa。如果制造商提供的最大额定压力高于0.7 MPa，按照表1的规定工况，用0.7 MPa作为试验压力重新计算试验流量qtest（m3/min），试验流量由式（1）计算。

qtest=Zprqratedptest+0.1prated+0.1                               （1）

式中：

Zpr——在额定压力和20℃时空气的压缩系数；

qrated——制造商规定的额定压力下的额定流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

ptest——试验压力，单位为兆帕（MPa）；

prated——制造商规定的额定压力 ，单位为兆帕（MPa）。

6.3  在规定试验压力下，如果试验流量不足以满足额定流量，可以通过式（1）降低试验压力，直到试验流量满足额定流量。

如未指定额定流量，应从表2选取。

- 表2  额定条件下的试验流量

| 进口压力MPa | 接管尺寸 ＂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
|  | 额定流量，m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 | 0.162 | 0.378 | 0.834 | 1.548 | 2.322 | 4.32 | 8.82 | 13.38 | 25.86 |

7  试验设备布置

按照图1安装被试元器件。

说明：

1   ——  压缩空气源a ；                     9   ——  被试除水装置；

2   ——  全流量球阀；	                    10  ——  下游水分离器（可选择）；

3   ——  喷水装置b（见附录A）；            11  ——  高效凝聚式过滤器（建议）；

4   ——  减压阀b；                         12  ——  精密流量调节阀；

5   ——  温度传感器/测量装置；             13  ——  流量传感器/测量装置；

6   ——  压力传感器/测量装置；             14  ——  消音器；

7   ——  压差传感器/测量装置；             15  ——  环境温度传感器/测量装置；

8a  ——  上游压力测量管c；                 16  ——  截止阀。

8b  ——  下游压力测量管c；

a        “1”处的压缩空气源压力必须大于试验压力并且能够提供“3”中贮水容器所需要的超压。如果试验压力是0.7 MPa，那么通常1 MPa就足够了。

b         “4”和“3”需要压力调节来确保供应压力的稳定性，从而避免供水量的变化。

c         压力测量管的详细结构按GB/T 10893.1的要求。

- 图1 典型的试验布置图

除了图1中指示的方法外，也可以使用其它引水的方法，例如使用计量泵。唯一需要考虑的是，水在喷射的过程中不能转化成气溶胶形式。

所收集水的量应直接测量质量。通过使用一个流量调节阀来调节系统压力和流量，流量调节阀可以安装在流量计的上游或下游。

8  试验方法

执行测试时应按以下步骤。

- 按图1安装试验装置。

- 在合适的试验压力下建立稳定空气流条件。

- 按每单位空气流量（m3/min）引入2 kg/h的水量。

- 试验周期至少10 min。

- 直接测量收集到水的质量。

- 在合适的试验压力和25％，50％，75％，100％，125％的额定流量条件下对试验装置进

行试验。

- 应在每个流量下进行3次试验。

9  结果

除水效率wH2O（以百分数表示的质量分数）按式（2）计算：

wH2O=mD100ml                         （2）

式中：

mD——被试验元件分离的水质量，单位为千克（kg）；

ml——注入水的质量，单位为千克（kg）。

用三次测量的平均值作为试验结果。

10试验报告

10.1  说明

性能数据应说明是在标准状态下测得的，并至少应当包括表1所列数据。试验结果应包括在试验条件下测得的数据。

10.2  技术数据

技术数据的表述应至少包括以下内容：

——  说明数据是通过符合GB/T 30475.4的试验获取的；

——  分离器的型号；

——  每次试验流量下水分离效率的平均值；

——  每次试验流量下的压降Δp。

试验报告样表参见附录B。

附  录  A

（资料性附录）

- 喷水装置设计指南

该装置包含一个压力容器，压力容器有足够大的容积能够保证在整个试验周期内供水。施加较高的压力到容器液面上部空间，使水从底部或从水表面下的浸管流出到流量调节阀和流量计。

说明：

1   ——  减压阀；                                 5   ——  备用喷水出口；

2   ——  压力传感器/ 测量装置；                   6   ——  精密调节阀；

3   ——  贮水容器；                                 7   ——  流量传感器/测量装置。

4   ——  喷水出口；

a   非稳态压力源。

b   让贮水容器达到质量平衡，以便确定喷水量。

c   可以使用任何一个连接点，但只能使用一个。

d   去被试除水装置。

- 图A.1  典型的喷水装置（对图1中说明3的详述）

附  录  B

（资料性附录）

- 试验报告样表

试验报告样表见表B.1。

表B.1  试验报告样表

| - 试验报告样表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被试验产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品生产商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分离器壳体型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分离器滤芯型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量/额定压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定工况参数和试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告参数 |  | 单位 |  | 规定工况 | 结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定流量的25% | 额定流量的50% | 额定流量的75% | 额定流量的100% | 额定流量的125% |
| 空气流量（标准状态） |  | m3/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验进气口压力 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气口温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 压降 |  | Pa |  | — |  |  |  |  |  |
| 水分离效率结果a |  | % |  | — |  |  |  |  |  |
| 水分离效率结果b |  | % |  | — |  |  |  |  |  |
| 水分离效率结果c |  | % |  | — |  |  |  |  |  |
| 平均水分离效率 |  | % |  | — |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验方： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名（试验人）： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |
| 见证方（生产厂家或其他方）： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |

附 录  C

（资料性附录）

- 本部分与ISO 12500-4：2009的技术差异及其原因

表C.1给出了本部分与ISO 12500-4：2009的技术性差异及其原因的一览表。

- 表C.1  本部分与ISO 12500-4：2009的技术性差异及其原因

| 本部分的章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将原标准的一段语句重新编写。 | 符合我国标准对于范围的描述。 |
| 2 | 引用了适合我国实情的我国标准。 | 适合我国国情。 |