压缩空气过滤器 试验方法 第3部分：颗粒

编   制   说   明

- 工作简况

1 任务来源

根据压缩空气净化设备行业对过滤器设备检测之需求，全国压缩机标准化技术委员会压缩气体净化设备分技术委员会提出制定过滤器试验方法系列标准。2014年国家标准委以国标委综合[2014]89号文正式批准立项制定国家标准《压缩空气过滤器 试验方法 第3部分：颗粒》，计划编号为20142468-T-604。标准由合肥通用机械研究院负责起草，行业相关净化设备企业单位参加起草。计划要求2016年底完成标准的报批。

2 主要工作过程

计划下达后，即成立了由合肥通用机械研究院等单位组成的标准起草工作组，翻译了拟采用的国际标准ISO12500，并以此编写了标准的草案。2015年3月，在南京会议上，对起草背景，采标说明和主要技术内容向与会代表作了介绍，确定了标准的起草原则和标准的基本内容。随后起草小组对标准草案进行了进一步的细化，提出了标准的初稿。2015年11月，在新乡召开的压标委净化分会二届一次会议上，详细讨论了标准的初稿。对比了初稿和采用的国际标准的一致性后，确定了采标过程中取舍之处和增补内容，并按我国标准编写格式和要求起草了标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准的编制原则

本标准采用对应的国际标准ISO12500-3:2009《压缩空气过滤器 试验方法 第3部分：颗粒》，采用方式上为修改采用，技术内容上保持与国际标准相一致。

标准的具体编写格式上按照我国GB/T1.1的规定，条文叙述方式和语句符合我国标准编写的习惯。

2 标准的主要内容

本标准主要规定了检测压缩空气过滤器去除不同粒径颗粒的过滤效率的方法，包括标准所需的术语定义和符号、单位制，试验所需的规定工况，试验设备配置及仪器精度，试验程序和方法，试验报告等。

本标准检测的主要参数是过滤器在规定工况下的压降及去除不同粒径颗粒的过滤效率，并以此来表征过滤器的性能。

本标准适用的产品对象为去除颗粒的压缩空气过滤器。

三、过滤器试验方法标准构成说明

压缩空气过滤器试验方法主要包含悬浮油检测、油蒸气（烃蒸气）检测、颗粒检测和水含量检测。国际标准化组织ISO/TC118/SC4“压缩空气质量”分技术委员会先后提出了这四个方面国际标准，并以ISO12500第1～4部分的形式发布。

这样我国的过滤器试验方法标准总体构成也将由四个部分组成，以和国际标准对应，具体包括：

——压缩空气过滤器 试验方法 第1部分：悬浮油

——压缩空气过滤器 试验方法 第2部分：油蒸气

——压缩空气过滤器 试验方法 第3部分：颗粒

——压缩空气过滤器 试验方法 第4部分：水

目前悬浮油和油蒸气（烃蒸气）检测方法已经制定完成并实施，因此行业也提出了制定颗粒和水的检测方法的标准，与前面两篇标准共同构成一个完整系列。

本标准则是该试验方法标准的第3部分。同时制定的还有第4部分。

四、采用国际标准的说明

（一）基本说明

本部分采用国际标准ISO12500-3:2009《压缩空气过滤器 试验方法 第3部分：颗粒》（英文版）。

考虑到采用过程中引用国际标准的转化、一些单位制的应用、个别仪表精度的表述方法、以及标准编写格式无法完全一字不改地等同于所采用的国际标准，所以本部分以修改采用（MOD）方式采用ISO12500-3:2009。

标准具体编写按我国GB/T1.1规定重新起草。但标准的整体框架（章、条的设置）、条文内容、技术要求与采用的国际标准保持一致。

（二）修改采用国际标准的差异及说明

1 范围

原国际标准以三段语句描述了标准的相关内容：

“ISO12500的本部分为压缩空气系统中过滤器去除固体颗粒的过滤效率选择合适的方法提供了指导。

ISO12500的本部分指定了测试这些过滤器的设备布置和实验程序。根据去除不同颗粒粒径范围的过滤器选择测量方法。该实验是测试代表性粒径过滤器的“典型实验”。

ISO12500的本部分定义了以下两种粒径尺寸范围：

⎯精细过滤器范围： 0.01微米～5.0微米；

⎯粗效过滤器范围： 5.0微米～ 40微米。”

考虑到我国GB/T1.1要求“范围”章应以规范的语句规定标准的的主要内容和适用范围，故根据上述条文含义重新编写了范围章的条文如下：

“GB/T 30475的本部分规定了去除不同粒径颗粒的过滤器在测定过滤效率时所选用的试验方法，以及这些试验所需的的设备布置和试验程序。

本部分适用于去除颗粒的压缩空气过滤器。

注：本部分定义了以下两种粒径尺寸过滤器的范围：

——精细过滤器范围： 0.01微米～5.0微米；

——粗效过滤器范围： 5.0微米～40微米。”

2 规范性引用文件

ISO12500-3:2009在规范性引用文件章中共列出了7个引用的国际或欧洲标准，分别涉及三个方面：

a) 术语、符号；

b) 压缩空气质量等级和压缩空气固体颗粒测试方法；

c) 试验粉尘及高效空气过滤器。

转化过程中，我们将术语、符号、压缩空气质量等级和压缩空气固体颗粒测试方法均转化为采用相应国际标准的我国国家标准。

试验粉尘及高效空气过滤器标准尚未转化为我国标准，但又必须使用，故直接保留了原国际或欧洲标准。

3 术语和定义

ISO12500-3:2009在术语章中给出了4个术语，核对了定义内容，与相关标准并无冲突，全部予以保留。

4 单位制

原国际标准除采用SI制国际单位，还保留了“巴（bar）”这样的非SI制单位。考虑我国法定计量单位已取消“巴（bar）”这个压力单位，所以本部分也不再保留，所有压力单位均采用兆帕（MPa）或帕（Pa）。

另外，考虑我国对压力表述的习惯，凡压力单位后不加说明的均指表压，而绝对压力则后缀（a）。所以标准中统一删去了表压的说明符号“（e）”。

5 标准状态

该章内容与采用的国际标准完全一致。

6 试验方法概述

该章内容与采用的国际标准完全一致。

7 试验条件

1）规定工况及参数

原文给出了试验的额定参数，实际就是行业通常所述的试验规定工况，故在标准中将其明确成规定工况。

标准表1给出的规定工况下各参数，除压力单位统一改为兆帕（MPa）或帕（Pa）、流量单位改为m3/min外，进气空气的洁净度按GB/T13277.1-2008的1 - 2级。该国家标准规定的等级与ISO原标准规定完全等效。实际读数范围和精度仍保持与国际标准一致。

2） 公式1和公式2

原文给出的试验压力下的试验流量公式即公式1有误，该公式在同时起草的GB/T30475.4标准中也有，并且公式正确，所以用GB/T30475.4中的公式进行替换。在替换过程中，考虑到我国单位习惯，对公式进行重新编辑和处理，但实际内容没有改变。

原文给出了湍流状态确定公式，见公式2。但该公式并未使用国际单位制，考虑到我国单位习惯，对公式进行重新编辑和处理，但而实际内容没有改变。

8 试验方法

试验装置布置、试验程序等与ISO12500-3:2009完全一致，仅针对单位制的影响对表2及各公式进行了重新处理，但仍维持原标准数据，只是进行了单位换算。

9 数据报告

与ISO12500-3:2009一致，仅在叙述格式上，按GB/T1.1的要求，在附录中增加了说明性的条文（含序号），以引出相应的表格。

在数据报告的附录中，A.2条规定进气温度为20±3℃，与正文中表1的规定工况不一致，更改为20±5℃，与前文和本标准的其他部分保持一致。

10 不确定性

该章内容与采用的国际标准完全一致。