JB

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

ICS 23.140

J72

备案号：

JB/T 6432-

代替 JB/T 6432-1992

压缩空气净化设备  型号编制方法

Compressed air purification equipment—— Methods for model designation

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

（征求意见稿）

目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	一般要求	1

4	压缩空气净化组合设备型号	1

5	压缩空气干燥器型号	2

6	压缩空气过滤器型号	3

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 6432-1992《压缩空气净化设备  型号编制方法》。

本标准与JB/T 6432-1992相比，除编辑性修改外主要技术差异如下：

—— 更新了规范性引用文件；

—— 修改了压缩空气质量等级无要求时的描述方法；

—— 增加了渗膜式干燥器、鼓风加热干燥器、压缩热再生干燥器、转鼓式的代号；

—— 删除了蒸汽加热吸附式、冷却水法冷冻式干燥器的代号；

—— 增加了压缩空气气水分离器的型号编制。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准负责起草单位：。

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准参加起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 6432-1992 。

压缩空气净化设备  型号编制方法

# 范围

本标准规定了压缩空气净化设备的型号编制方法。

本标准适用于一般用途压缩空气净化设备，其他压缩气体或用途的净化设备的型号编制可参照本标准执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10893.2  压缩空气干燥器  第1部分：规范与试验

GB/T 13277.1  压缩空气  第1部分：污染物净化等级

JB/T 10532  一般用吸附式压缩空气干燥器

# 一般要求

3.1型号应由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字等符号组成。

3.2 型号中的进口容积流量应选取绝对压力为0.1MPa、温度为20℃的标准状态下的容积流量。

3.3 型号中出口固体颗粒等级、含油量等级、液态水等级应按GB/T 13277.1规定选取。

3.4 出口压力露点应为GB/T 10893.2中方案A2下的压力露点（压缩热再生干燥器适用于JB/T 10532中的工况A3），其等级应按GB/T 13277.1的规定选取。

# 压缩空气净化组合设备型号

4.1型号编制

压缩空气净化组合设备型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，表示方法如下：

J□□□-□/□□

结构差异：用字母、数字表示，无差异时可省去

进口压力：用数字表示，单位为兆帕（MPa）

进口容积流量：用数字表示，单位为立方米每分（m3/min）

出口含油量等级，用数字表示

出口压力露点等级，用数字表示

出口固体颗粒等级，用数字表示

净化组合设备代号

注：当出口含油量等级、压力露点等级、固体颗粒等级中某项无要求时，则用X表示。

4.2型号及全称示例

例1：J312-40/0.8型压缩空气净化组合设备

表示出口固体颗粒等级为3级，压力露点等级为1级，含油量等级为2级的压缩空气净化组合设备，其进口容积流量为40m3/min，进口压力为0.8MPa。

例2：J2X4-20/0.7A型压缩空气净化组合设备

表示出口固体颗粒等级为2级，压力露点无等级要求，含油量等级为4级的压缩空气净化组合设备，其进口容积流量为20m3/min，进口压力为0.7MPa，A种设计方案。

# 压缩空气干燥器型号

5.1型号编制

压缩空气干燥器型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，表示方法如下：

G□□-□/□□

结构差异：用字母、数字表示，无差异时可省去

进口压力：用数字表示，单位为兆帕（MPa）

进口容积流量：用数字表示，单位为立方米每分（m3/min）

出口压力露点等级：用数字表示

类型代号：用字母表示

干燥器代号

压缩空气干燥器的类型代号按表1的规定。

表1

| 类型代号 | 类型代号的含义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| S | 吸收式 | S-SHOU（收） |
| M | 渗膜式 | M-MO（膜） |
| W | 无热吸附式 | W-WU（无） |
| R | 微热（电加热）吸附式 | R-RE（热） |
| G | 鼓风加热吸附式 | G-GU（鼓） |
| Y | 压缩热再生吸附式 | Y-YA（压） |
| Z | 转鼓式 | Z-ZHUAN（转） |
| L | 直接制冷冷冻式 | L-LENG（冷） |
| X | 热质蓄能冷冻式 | X-XU（蓄） |
| B | 变频冷冻式 | B-BIAN（变） |
| H | 组合式 | H-HE（合） |

5.2型号及全称示例

例1：GW2-10/0.7型压缩空气干燥器

表示出口压力露点等级为2级的无热吸附式压缩空气干燥器，其进口容积流量为10m3/min，进口压力为0.7MPa。

例2：GH1-40/0.7B型压缩空气干燥器

表示出口压力露点等级为1级的联合式压缩空气干燥器，其进口容积流量为40m3/min，进口压力为0.7MPa，B种设计方案。

# 压缩空气过滤器型号

6.1型号编制

6.1.1压缩空气过滤器型号（压缩空气气水分离器除外）

压缩空气过滤器（压缩空气气水分离器除外）型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，表示方法如下：

L□□□-□/□□

结构差异：用字母、数字表示，无差异时可省去

进口压力：用数字表示，单位为兆帕（MPa）

进口容积流量：用数字表示，单位为立方米每分（m3/min）出口含油量等级：用数字或X表示

出口固体颗粒等级：用数字或X表示

类型：用字母表示

过滤器代号

注：当出口含油量等级、固体颗粒等级中某项无要求时，则用X表示。

压缩空气过滤器（压缩空气气水分离器除外）的类型代号按表2的规定。

表2

| 类型代号 | 类型代号的含义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| J | 拦截式 | J-JIE（截） |
| N | 凝聚式 | N-NING（凝） |
| F | 吸附式 | F-FU（附） |

6.1.2压缩空气气水分离器型号

压缩空气气水分离器型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，表示方法如下：

F□□-□/□□

结构差异：用字母、数字表示，无差异时可省去

进口压力：用数字表示，单位为兆帕（MPa）

进口容积流量：用数字表示，单位为立方米每分（m3/min）

出口液态水等级：用数字表示

类型代号：用字母表示

气水分离器代号

压缩空气气水分离器的类型代号按表3的规定。

表3

| 类型代号 | 类型代号的含义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| X | 旋分式 | X-XUAN（旋） |
| N | 凝聚式 | N-NING（凝） |

6.2型号及全称示例

例1：LJ4X-6/0.8型压缩空气灰尘过滤器

表示出口固体颗粒等级为4级、出口含油量无等级要求的拦截式压缩空气过滤器，其进口容积流量为6m3/min，进口压力为0.8MPa。

例2：LN23-10/0.7B型压缩空气除尘、除油过滤器

表示出口固体颗粒等级为2级、出口含油量等级为3级的凝聚式压缩空气除尘、除油过滤器，其进口容积流量为10m3/min，进口压力为0.7MPa，B种设计方案。

例3：LNXX-3/0.6型压缩空气灭菌过滤器

表示出口固体颗粒、出口含油量均无等级要求的凝聚式压缩空气灭菌过滤器，其进口容积流量为3m3/min，进口压力为0.6MPa。

例4：LFX2-20/0.7C型压缩空气除油、蒸汽和气味过滤器

表示出口固体颗粒无等级要求、出口含油量等级为2级的吸附式压缩空气除油、蒸汽和气味过滤器，其进口容积流量为20m3/min，进口压力为0.7MPa，C种设计方案。

例5：FX9-10/0.7A型压缩空气气水分离器

表示出口液态水等级为9级的旋分式压缩空气气水分离器，其进口容积流量为10m3/min，进口压力为0.7MPa，A种设计方案。

————————————