压缩空气 第6部分：气态污染物含量测量方法(征求意见稿)

编   制   说   明

- 工作简况

1 任务来源

根据压缩空气净化设备行业对压缩空气质量的检测之需求，全国压缩机标准化技术委员会压缩气体净化设备分技术委员会提出制定压缩空气质量检测方法系列标准。2019年国家标准委正式批准立项制定国家标准《压缩空气 第6部分：气态污染物含量测量方法》，计划编号为20190642-T-604。标准由合肥通用机械研究院负责起草，行业相关净化设备企业单位参加起草。计划要求2021年底完成标准的报批。

2 主要工作过程

计划下达后，即成立了由合肥通用机械研究院有限公司（2018年“合肥通用机械研究院”更名为“合肥通用机械研究院有限公司”）等单位组成的标准起草工作组，标准起草工作组首先重新校对了拟采用的国际标准ISO8573-6:2003翻译稿，并确定了标准的起草原则和标准的基本内容，随后起草小组对标准草案进行了进一步的细化，对比了草案和采用的国际标准的一致性后，确定了采标过程中取舍之处和增补内容，并按我国标准编写格式和要求编写了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准的编制原则

本标准采用对应的国际标准ISO8573-6:2003《压缩空气 第6部分：气态污染物含量测量方法》，采用方式上为修改采用，技术内容上保持与国际标准相一致。

标准的具体编写格式上按照我国GB/T1.1的规定，条文叙述方式和语句符合我国标准编写的习惯。

2 标准的主要内容

本部分提供了一种适合于测试压缩空气中气态污染物含量的试验方法，本标准规定了压缩空气中气态污染物的取样、测量与评定、不确定度以及试验报告。

本部分适用于一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、C1~C5范围内（大于等于C6的参见GB/T 13277.5）的碳氢化合物等气态污染物的测量。本部分给出的试验方法也适用于其它气体。

3压缩空气标准构成说明

GB/T 13277《压缩空气》分为如下九部分：

——第1部分：污染物净化等级；

——第2部分：悬浮油含量测量方法；

——第3部分：湿度测量方法；

——第4部分：固体颗粒测量方法；

——第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法；

——第6部分：气态污染物含量测量方法；

——第7部分：活性微生物含量测量方法；

——第8部分：固体颗粒质量浓度测量方法；

——第9部分：液态水含量测量方法。

第1部分为压缩空气污染物净化等级（已于2008年发布实施），具体规定了固体颗粒、湿度/液态水和油的含量限定等级，第2至第4部分（已于2015年发布实施）、第5部分（已于2019年发布实施）是对第1部分规定的各等级指标的具体测量方法，分别是悬浮油、湿度、固体颗粒、油蒸气及有机溶剂，第6至第9部分是对压缩空气中其他污染物（气态污染物、活性微生物、固体颗粒质量浓度、液态水）含量的检测方法。

本标准则是“压缩空气”标准的第6部分。同时制定的还有第7部分。

4、采用国际标准的说明

4.1基本说明

本部分采用国际标准ISO8573-6:2003《压缩空气 第6部分：气态污染物含量测量方法》（英文版）。

考虑到采用过程中引用国际标准的转化、一些单位制的应用以及标准编写格式无法完全一字不改地等同于所采用的国际标准，所以本部分以修改采用（MOD）方式采用ISO8573-6:2003。

标准具体编写按我国GB/T1.1规定重新起草。但标准的整体框架（章、条的设置）、条文内容、技术要求与采用的国际标准保持一致。

4.2修改采用国际标准的差异及说明

4.2.1 范围

原国际标准以一段语句描述了标准的相关内容：

“ISO 8573的本部分介绍了用来确定压缩空气中气态污染物含量的可选用试验方法。本部分规定了取样、测量、评定、不确定性分析以及一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、C1~C5范围内（大于等于C6参见ISO 8573-5）的碳氢化合物的试验报告。给出的试验方法也同样适用于其他气体。”

考虑到我国GB/T1.1要求“范围”章应以规范的语句规定标准的的主要内容和适用范围，故根据上述条文含义及标准正文中给出的测量范围，重新编写了范围章的条文如下：

“本部分提供了一种适合于测试压缩空气中气态污染物含量的试验方法，本标准规定了压缩空气中气态污染物的取样、测量与评定、不确定度以及试验报告。

本部分适用于一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、C1~C5范围内（大于等于C6的参见GB/T 13277.5）的碳氢化合物等气态污染物的测量。本部分给出的试验方法也适用于其它气体。”

4.2.2规范性引用文件

ISO8573-6:2003在规范性引用文件章中共列出了4个引用的国际标准

- ISO 1219-1体动力系统及其元件——图示符号和电路图——第1部分：图示符号

- ISO 2602 试验结果的统计分析——平均值估计——置信区间范围

- ISO 2854 数据统计说明——平均值和方差的估计及其试验技术

- ISO 8573-1 压缩空气——第1部分：污染物净化等级

转化过程中，我们将ISO 1219-1、ISO 8573-1等2项标准转化为采用相应国际标准的我国国家标准。ISO 2602、ISO 2854等2项标准在正文无需使用，故直接删除了原国际标准。

4.2.3 术语、定义、单位和符号

ISO8573-3:2003对相应的非首选单位和符号也进行了说明。

原国际标准除采用SI制国际单位，还保留了“巴（bar）”、“ppm”这样的非SI制单位。考虑我国法定计量单位已取消“巴（bar）” “ppm”这个压力单位，所以本标准也不再保留，所有压力单位均采用兆帕（MPa）或帕（Pa），而“ppm”由体积分数、质量分数单位替代。

关于“重量”一词，也直接替换为“质量”，不再保留“重量”一词及注释。

4.2.4 选用指南和适用方法

该章提出了两种测量污染物含量的方案，该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.5 取样技术

该章列出了三种取样方法，即使用取样袋、在线、使用气体检测管进行气体取样，对取样过程的注意事项也进行了详细介绍，该章内容与采用的国际标准完全一致

4.2.6 测量方法

该章对测量方法和测量过程进行了描述，内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.7 标准状态

原文给出的译为“参考条件”，本文改为了“标准状态”，是为了和压缩机标准及GB/T 13277前面的标准一致，但仍维持原标准数据，只是进行了单位换算。

4.2.8试验结果评定

该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.9不确定度

该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.10试验报告

该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.11附录A

原国际标准附录A中给出了污染物浓度报告的样表，原样表中含有非SI制单位，如ppm等，在国标中不再使用。

4.2.12附录B

原国际标准附录B中介绍了现场测量和取样程序及实验室分析，该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.13附录C

原国际标准附录C中介绍了在线取样和分析系统，该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.14附录D

原国际标准附录D介绍了现场取样和测量程序、气体检测管的测量原理，该章内容与采用的国际标准完全一致。

4.2.15其他修改之处

原国际标准除采用SI制国际单位，还保留了“巴（bar）”这样的非SI制单位。考虑我国法定计量单位已取消“巴（bar）”这个压力单位，所以本部分也不再保留，所有压力单位均采用兆帕（MPa）或帕（Pa）。

另外，考虑我国对压力表述的习惯，凡压力单位后不加说明的均指表压，而绝对压力则后缀（a）。

三、主要试验（或验证）情况分析

本标准为方法标准，是修改采用ISO 8573-6：2003，标准所涉及的方法已经过长期和大量的使用与实践，无需进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准属于压缩空气污染物净化等级系列标准，压缩空气中的气态污染物的测量按此标准执行。标准的实施主体为压缩空气净化设备行业检测单位和生产制造企业，标准实施后将通过国家压缩机检测中心、压标委净化分标委会、气体净化设备协会等渠道向压缩空气净化设备行业的企业进行宣贯。

压缩空气源是现代化工厂不可缺少的条件，其品质对用气设备或最终产品的质量都有直接影响，气态污染物含量作为其中一项重要的污染物指标，一直没有统一的测试方法或标准，通过本标准的制定，使其测量有了统一的要求，可以使各用气厂商准确的评价自己的压缩空气质量，保证使用要求。该标准也为今后过滤器等相关标准的编写提供了试验方法依据。

六、与国际、国外标准的对比情况

本标准修改采用国际标准ISO 8573-6：2003《压缩空气 第6部分：气态污染物含量测量方法》。

本标准为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

02压缩空气净化

01 空气质量

02 净化设备

01干燥器

02过滤器

03其

他

大类：

小类：

系列：

本标准属于压缩空气净化标准体系“01空气质量”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

本标准第一起草单位合肥通用机械研究院，根据国务院、国资委有关要求，已于2018年1月19日由全民所有制企业改制为有限公司，单位名称由“合肥通用机械研究院”变更为“合肥通用机械研究院有限公司”。

标准起草小组

2019年8月5日